[image: image38.emf]
Руководство по эксплуатации центробежных насосов моделей:
XST32-125/7, XSTm32-125/7, XST32-125/11, XSTm32-125/11, XST40-125/11, XSTm40-125/11, XST32-160/15, XSTm32-160/15, XST40-125/15, XSTm40-125/15, XST32-160/22, XSTm32-160/22, XST40-125/22, XSTm40-125/22, XST50-125/22, XSTm50-125/22, XST32-160/30, XSTm32-160/30, XST32-200/30, XST40-160/30, XST50-125/30, XST32-200/40, XST40-160/40, XST50-125/40, XSТ65-125/40, XST32-250/55, XST40-200/55, XST50-160/55, XSТ65-125/55, XST100-160/55, XST32-250/75, XST40-200/75, XST50-160/75, XSТ65-125/75, XST100-160/75, XST40-250/92, XST50-200/92, XSТ65-160/92, XST40-250/110, XST50-200/110, XSТ65-160/110, XST80-160/110, XST40-250/150, XST50-250/150, XSТ65-160/150, XSТ65-200/150, XST80-160/150, XST50-250/185, XSТ65-200/185, XSТ65-200K/185, XST80-160/185, XSTP125-315A/185, XST50-250/220, XSТ65-200/220, XSТ65-250/220, XSТ65-200K/220, XST80-200/220, XSTP125-315/220, XSТ65-250/300, XSТ65-200K/300, XST80-200/300, XSTP150-315/300, XSТ65-250/370, XST80-250/370, XSTP200-315B/370, XST80-250/450, XSTP200-315A/450, XSTP200-315/450, XST80-250/550, XSTP250-315C/550, XSTP250-315/750, XSTP250-315A/750, XSTP250-315B/750.   
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!
Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.
Внешний вид насосов:
	[image: image2.png]



Серия XSTm 
	[image: image3.png]



Серия XST (с полезной мощностью 7500Вт и менее)

	[image: image4.png]



Серия XSTP
	[image: image5.png]



Серия XST (с полезной мощностью 9200Вт и более)


Содержание.
	1. Введение.
	Стр. 2

	2. Предназначение.
	Стр. 2-3

	3. Комплектация.
	Стр. 3

	3.1 Расшифровка обозначений.
	Стр. 3

	4. Технические характеристики.
	Стр. 3-8

	5. Графики гидравлической производительности.
	Стр. 9-13

	6. Обобщенные схемы устройств насосов.
	Стр. 14-19

	7. Примеры схем установки насосов. Установочные размеры.
	Стр. 19-23

	8. Установка насоса.
	Стр. 23-25

	8.1. Схема электрического подключения насоса.
	Стр. 25

	9. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.
	Стр. 25-27

	10. Меры предосторожности.
	Стр. 27-29

	11. Хранение.
	Стр. 29

	12. Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 29-31

	13. Гарантийные обязательства.
	Стр. 31-32

	14. Рекламный проспект.
	Стр. 33


1. Введение.
Уважаемый покупатель!
LEO – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша продукция, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! LEO уделяет особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении изделия на складе продавца. При этом указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.

2. Предназначение.
Данные насосы предназначены для перекачивания пресной чистой воды и других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются в системах: водоснабжения, повышения давления, ирригации, кондиционирования, фильтрации, циркуляции охлаждающей жидкости, водоподготовки, обратного осмоса, сепарации, а также в гидротехнических сооружениях, бассейнах, моющих, очистных, дистилляционных, вспомогательных системах и т. д. Эти насосы не предназначены для перекачивания соленой воды, агрессивных, абразивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей!
Основными преимуществами данных насосов являются: 1. Продолжительный срок службы; 2. Низкий уровень шума; 3. Вал изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304; 4. Все части, контактирующие с водой, имеют антикоррозионное покрытие или изготовлены из не поддающихся коррозии материалов; 5. Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики; 6. Использованы высококачественные подшипники корпорации C&U или NSK, имеющие следующие характеристики: высокоточные с пониженным показателем вибрации, термостойкие и износостойкие, бесшумные со сверхдолгим сроком службы; 7. Сердечники статора и ротора изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики; 8. Насосы моделей XSTm32-125/7, XSTm32-125/11, XSTm32-160/15, XSTm40-125/11 имеют встроенную в обмотку статора термозащиту, предотвращающую перегрев мотора; 9. Отличием насосов серии XSTP является четырехполюсной мотор, имеющий следующие преимущества: пониженные обороты ротора, что увеличивает срок эксплуатации (количество оборотов мотора: 1450 об/мин); увеличенная производительность за счет крыльчатки большего размера и более высокого крутящего момента.
3. Комплектация:
Насос в сборе — 1 шт.; Лента ФУМ — 1 шт.; Руководство по эксплуатации — 1 шт.; Гарантийный талон — 1 шт.; Упаковка — 1 шт. 
*Насосы серии XST с аббревиатурой «СВ» могут поставляться с блоком управления и тремя датчиками уровня перекачиваемой жидкости в комплекте. Производитель оставляет за собой право изменить вышеуказанную комплектацию.
3.1 Расшифровка обозначений.
[image: image6.jpg]XSTm 32 -125/ 11-CB

C O1oKOM ympaBJieHHs 1 JaTIUKaMHU
YPOBHSI ITEPEKAUMBAEMO#T HKHIKOCTH
[Monesnast momHOCTH (Xx100)

HoMuHanbHBIH qUaMeTp KPhITbYaTKU (MM)
JnameTtp pe3b0bl BEIXOIHOTO OTBEPCTHS (MM)

Onnodaszuerit MoTop (101 Tpex(ha3HbIX OTCYTCTBYET)

LlenTpoGexnbIii Hacoc




4. Технические характеристики.
Внимание! Все параметры указаны производителем примерно, только для ознакомления, получены при испытаниях образцов в определенных условиях. Параметры приобретенного Вами насоса могут отличаться от указанных, что не является признаком неисправности насоса.
[image: image7.jpg]E e |3 g NI Y oz e o
el Ele |5 |8 |2 5|gnE | Be43 Srs | o 8 Al
Al @ £ |8 |8 | 8|8 E¢ === 29 ¢ % ¢
5| | 8¢ |2 | & S|Z|28¢ |ezEg g |29=g |84 ¢ =2
S| 2| % |5 g %8| s5% |286¢g = gl 2 g &2 2Z |« <] |58 =
8| E|3g5 |2 |E|5|5FF EEEY G fEezvES 2% (g2 E|E|% 8
= = =S = = o m um = 2 =l ¢ =2 Sz 8 e = = s © =R 2| 2
5 I 5z -1 2% Y8 % Y o %= ¥ =39 © 7 = = =
Hapaverpsi/ | £ 3 S EEcE | c|E38:5R83g 23|Ex/525 8% 54 <| = 2 g m 3
5 = S5 RE 83 e 5[5 225gaeZgE|2cSeg2g £EE (B¢ v 2|8 &
Ml S| z| 2|55 83|88 g|g88 |fEifzs|SEzoEeE S2F 2| g|s|¢
2|4 ) =| 2|5 &a ; . 2 : e |9l 2| s 9| 8| e
o | s | £ ole |ga | 2| & e R PRI EEE PR Q' | ¢ g ¥ &

= = o [©C 9 a ) Se s -l gl g 2 2 ¢ 5 )
e = .| BB BE . |Z2EFEHEZ IS 5 E
S| E| F|% |5 |z |g|E|g5¢8 |28285 [2HEsTsq 5|5 E| %% 8¢
g| 8| =8 |g |5 = S| av 5ag & 4 5 B g = gl 5
S|E|E|Y |2 |2 |5|&/%2¢8 | §235 | ¥%: | ° 3 -
= = = = T TEs | gk 5 :
XST32-125/7 830 | 750 wmwﬁ\ Y | 350 | 208 |17,5]13,5 0,2 0,1 6,5-8,5| +85 +40 | 2%1% |2,1]10,5|1P54 -1
XSTm32-125/7 | 830 | 750 WN%N\ - 1350 | 208 175|135 02 0,1  |6585| +85 +40 | 2%1% (54| 27 |IP54 1|1
XST32-125/11 | 1210 | 1100 W%M\ Y | 400 | 283 | 22 | 16 0,2 0,1 6,5-8,5| +85 +40 | 2*1% [3,1]15,5|1P54 -1
XSTm32-125/11 | 1210 | 1100 waﬁ\ - | 400 | 283 | 22| 16 02 0,1 |65-85| +85 +40 | 2%1% (82| 41 |IP54 1|1
XST40-12511 | 1210 | 1100 P2 v | 533 | w17 |15 [ 11| o2 o1 |6585] +85 | OO\ a0 |2vs*1s [28] 14 |14 | B | - | 1

50T 10 +60

XSTm40-125/11 | 1210 | 1100 w%w\ - 183341701511 02 0,1  |6585| +85 +40 | 2% *1% | 8 | 40 | IPS4 1|1
XST32-160/15 | 1650 | 1500 w%w\ Y | 350 | 267 |24 | 18| 02 01 |6585] +85 w0 | 241 3417 54| | - |1
XSTm32-160/15 | 1650 | 1500 %ﬁ\ - 1350 | 267 | 24 | 18 02 0,1 |65-85| +85 +40 | 2%1% [8,5|42,5|1P54 1|1
XST40-125/15 | 1650 | 1500 wwﬁ\ Y | 567 | 483 | 18 |125] 02 01 |6585| +85 +40 [21%1 % (34| 17 |1P54 -1

IoTped.sieMast MOIHOCTD YKA3aHA MPH IKCILTYaTALMH HACOCA B ONTHMAIbHBIX TAPAMETPAX H SIB/IsIeTCs NPHOIH3HTENbHOM, MOKET H3MEHSThCS IPH
IKCIUTYATALMH HACOCA B HHBIX napaMeTpax! Buumanne! Ipon3soantes uMeeT npaBo H3MEHATh BbIIICYKA3AHHbIC TEXHHYECKHE XaAPAKTEPHCTHKH B EJIAX
VIy4IIeHHs IKCITYaTAHOHHBIX XaPAKTePHCTHK W3fens. TexHnueckne JaHHbIe, YKa3aHHbIE B TA0IHIE, IBISIOTCH OPHEHTHPOBOYHBIMH, MOTY4eHBI PH

TeCTHPOBAHHH H37e/Hil B 1a00PATOPHBIX YCJIOBHSIX H MOTYT OT.IHYATHCS OT AeHCTBHTENBHBIX HA £5%.





[image: image8.jpg]*0/,SF BH XITHIILHALIUIY LO BYILEhHI'LO LAIOW H XBHEOIA XITHA0LRA0QRI" g HHINYEH HHHRIOUHLIIL

ndu 1[9HIRATON ‘HNIHKh0g0dHIHINA0 BOLOIBIrAE ‘QNHIrQEL 4 JITHHRERNA QIIHHRY JUMIIhHHXI [, ‘BHLITeH MHLIHAILNedeX XIIHHOMIELBAIIONE BHHIMAALA

XBIN 8 HXHLIHAILNEdRX JHMIIhHHXIL JIIHHEERNAIMIGE ILEHIWEH ogedu 13dnH qrrarurogenody] jounennng jxedrdaweden X19HH 4 £I0IEH HHNBLBALIINE
HdI BY9LBHIWEN LOXOK ‘HOHIIrdLHENIrgndn BILIBIras H XedLaweden XI9HIIRWHLIO 4 I0JRH HUNELEATHONE HAN BHERERNA 91I0HITON BBNIBIrQIdLOT

< < < < —.H
1|1 vSdl | 08 | 91 | Y% 1sT | Op+ 68+ | 6869 10 70 YT | SE | €€E | 0sh | - \m_oww 000€ | 025 | 0€/091-TEWLSX
<, < < < < ' 4 :
1|~ vSdl [STE| S9 | %ilsT | OF+ 68+ [§8-69 10 70 YT | SE | €EE | 0Sy | A \m%mm 000¢€ | 0zS€ | 0E/091-TELSX
< < € < ﬂ
1|1 YSAL | SL | ST | Tx%T | Op+ §8+ | 6869 10 70 T1| LT | €88 | Lo1T | - \m%mmm 00TT | 0TYT | TT/STI-0SWLSX
< < - < 3 < < z
|- YSdL |SYT| 6% | Tx%AT | Op+ 68+ | 6869 10 70 TU| LT | €€8 [ L91T| A \m%mm 00TT | 0TvT |  TT/STI-0SLSX
=0 09+ O oot y ; : _ |10 ~
LT | d|%Sdl| SL| ST |%T«%T| Ob+ Pl 68+ | 6869 10 70 §OI| ST | €85 | 00L 0%z 00TT | 0THT | TT/STI-OPWLSX
< < < £ < i 2 :
I - YSdl | SHT| 6% | %A 1«4 T | Op+ 68+ | 6869 10 70 SOL| ST | €8S | 00L | A \m_owmm 00TT | 0TvT |  TT/STIOPLSX
n
1|1 YSdl | OL | V1 | % 1sT | Ob+ 68+ [§8-69 10 70 T IE| 00€ | LIV | - \m%w 002T | 0TVT | TT/09T-TEWLSX
< < < < € £ —.~
|- YSdl [SHT| 6% | % 1sT | Op+ 68+ |§'8-6%9 10 70 TT| 1€ | 00€ | LY | A \m%mm 00zz | 0TvT | TT/09T-TELSX
< < < < < <, z
1|1 vSdl | 8% | 96 %A 1«%T | OF+ 68+ | 6869 10 70 STI| 81 | €87 | L9S | - \m%w 00ST | 0591 | ST/STI-OPWLSX
A = = =
z o = = = e = as o = )
g = o | x| % |& | 8ES | 2522 |2 2| E| o|F |53
R 5 = SE| & 5 e S oo ®|2 |8 = 2| H|s | |®
= # Zl &2 22 L) ESR|E |2 g S |2
AR R O R H MR EE I HEHEIR R
=R < |w |® AE AR A v Ex = e | = = = e o ] 9
TRIE|IE R|o|eE BfE<S| 36|55 | £E858 s&E|m|zr | =B 82 |5 |®
35| 8 |8|ZBSFEaESc Ea|BE | EgE_| EUE|E(c |effalBiBE|R |2 |E| aouoy
SISy |S |k EcE|EEReS|nsc|28 [¢s2o8E22&|(S |2 EElE 858 o & |
Ei2|lg| 8 = xga 23R :z('gE|geFgEmERgLE(s L ESEEe S| & |E |z /adronederyy
SISIS|E s |8|t53c8R8E| e |2 | XRef *ZF| - |z EEEE|2T| & 5
T2 S |¢ |S |BEe°RE[.82| S |s=~| ¥«3%| Y%z |[SE| 5| 35%|% |& |E
EBIE|Z |89 EE B5sc® SEIEZ| EEEZ  SE<|S 5| 8| BlEE|E |2 |E
SIRE|E > (> |E8 EZ5E| 5357 | 5ocB| SSE|R (% g E| 2[5 |F ¢
7 |2 S |s%| BE| 8°|8 | BEEC| EEZ|E|F| 2| E| §|E |w |7
= |5 0 g%l 2 |8 SRl So8 | | &l §| o| 5 | 5§ |¥
m < g = = =R = z |2 3| F 8 =
. it » - L k: - o





[image: image9.jpg]& . i |é = _af | zes | = £ |.% g
= = - I o =
i m m m 13) m P A ﬂ M = ﬂ ﬂ ﬂ 2 W nC I
5| 2| B\ |5 |3 |5\ 5|5EE 2EEE | Elsi |5E |84 & e
S| B | E|8. 2 |3 |3 235 |EB55 |=5|rd |3Eopd| EE ¢ 5| z|E ¢
S| 8| E|EEE |E |5|s|gFE |5gFF RS |3:02d 5B g €] 5|58
g S| E|a5Ez Sz 5| S|B9 82x | =sx|ox |SE8 095822 5| BE|S o5
ITapamerpsy/ = S |52 HECE | F|lE2S52888s S3S|/ESZa0 Ex|2aE = = | S| & 3
Mowm | 5| 2| |85E8ZEZ c| 3% 55fgZzgssEEgi5:S:§ 8| ¢ |fi¢E
2 ) Q = =S o F )
= = %._ 3 3 E= W 52 % Zac " Eas = 3|Fs R =3 =58 2 5 S g & o
@ g = gl e 2. 2| n|E28 |gg¢gt ==l |95E o= So S| % g sl 9 g
M - v |© 9 = ) Ea = 25 &= 5|2 = aLE g - Wu S5 |8 9 &
0 s |8 = * .| 2o 52 <3 =T I8 Z = = % EO=1 £ || =| &
$ | £ 5|8 |5 |g |g|E|g53 SEs8 | §|SF |E25z g8 % K| |9
2 =] = Z = = = |8 a9 s =9 m ] == < 2 =1
§|E| g |© g I 22 o g |XE = = B
= T = RO = =| £ ° g
XST32-200/30 | 3520 | 3000 Y | 450 | 333 | 43 | 29 02 0,1 6,5-8,5| +85 +40 | 2%1% |65 | 325 | IP54 s d
XST40-160/30 | 3520 | 3000 Y | 733 | 483 | 32|25 02 0,1 6,5-8,5| +85 +40 [2%*1% |65 | 32,5 | P54 = 1
XST50-125/30 | 3520 | 3000 Y | 1167|917 | 20 | 15 02 0,1 6,5-8,5| +85 +40 | 2%%2 |65 | 32,5 | IP54 -1
XST32-200/40 | 4400 | 4000 A | 500 | 400 | 52 | 32 0,2 0,1 6,5-8,5| 85 +40 | 2%1% |93 | 46,5 | IP54 s |1
XST40-160/40 | 4400 | 4000 A | 800 | 583 | 38 | 29 02 0,1 6,5-8,5| +85 +40 |2%*1% |93 | 465 | IP54 - | 1
XST50-125/40 | 4400 | 4000 A | 1200|1000 | 24 | 18 02 0,1 6,5-8,5| +85 +40 | 2%*2 |93 | 465 | IP54 < |1
XST65-125/40 | 4400 | 4000 A 15831033 | 17 | 16 02 0,1 6,5-8,5| +85 +40 [3%*2% |84 | 42 | IP54 = | 1
XST32-250/55 | 6050 | 5500 A | 400 | 267 | 79 | 60 02 0,1 6,5-8,5| +85 +40 | 2%1% |11,5] 57,5 | IP54 5 | 8
XST40-200/55 | 6050 | 5500 - A | 750 | 483 | 44 | 37 0,2 0,1 6,5-8,5| +85 . +40 |2%*1% 115|575 | IP54 - |1
XSTS0-160/55 | 6050 | 5500 |'gor | A | 1250 | 833 | 32 | 27 02 0,1 6,5-8,5| +85 noﬁ.% +40 | 2%*2 [11,5|575 |IP54 | F | - | 1
XST65-125/55 | 6050 | 5500 A | 18001233 | 21 | 19 02 0,1 6,5-85| +85 +40 |3%*2% 115|575 | IP54 o | d
XST100-160/55 | 6050 | 5500 A 2300|1200 19 | 18 0,2 0,1 6,5-8,5| +85 +40 4%4  |114| 57 |IP54 =i
XST32-250/75 | 8250 | 7500 A | 500 | 317 |95 | 72 02 0,1 6,5-8,5| +85 +40 | 2%1% |155| 775 | IP54 =2
XST40-200/75 | 8250 | 7500 A | 800 | 583 | 55 | 42 02 0,1 6,5-8,5| +85 +40 |2%*1% (155 71,5 | P54 -1
XST50-160/75 | 8250 | 7500 A 1250 [ 1000 | 40 |32,5] 02 0,1 6,5-8,5| +85 +40 | 2%%2 |155] 77,5 | IP54 aE
XST65-125/75 | 8250 | 7500 A 2000|1417 | 27 | 23 02 0,1 6,5-8,5| +85 +40 |31%*2% (155|715 | IP54 = |1
XST100-160/75 | 8250 | 7500 A 2300|1200 | 22 | 21 02 0,1 6,5-8,5| +85 +40 | 4% |127] 63,5 | IP54 aE
XST40-250/92 | 10120 | 9200 A | 800 | 467 | 64 | 54 02 0,1 6,5-85| +85 +40 |2%*1% 184 92 | IP54 « |1
XST50-200/92 | 10120 | 9200 A | 1250 | 833 |50,5| 42 0,2 0,1 6,5-8,5| +85 +40 | 2%%2 [184] 92 | 1Ps4 NF

[loTpetsieMast MOIIHOCTb YKA3aHA MPH HKCIUTYaTALMH HACOCA B ONTHMAJIBHBIX TAPAMETPAX U ABJSETCS] NPHOIH3HTEABHOI, MOKET H3MEHSIThCS 1 PH
IKCIUTyaTAIMH HACOCA B HHBIX napameTpax! Buumanue! I1pon3BoanTe b HMeeT NpaBo H3MEHATD BbIIEYKA3AHHbIE TEXHHYECKHE XaPAKTEPHCTHKH B HEJISX
YIIy4IIeHHs] IKCIUTYATAHOHHBIX XaPAKTEPHCTHK H3eaus. TexHnuecKne AaHHbIe, YKa3aHHbIE B Ta0IHIIe, IBISIOTCS OPHEHTHPOBOYHBIMH, MOJYYeHbI IPH

TeCTHPOBAHUH H3/1e/IHii B 1a00PATOPHBIX YCIOBHAX H MOTYT OTJIHYATHCS OT ACHCTBHTE/IbHBIX HA £5%.





[image: image10.jpg]*0/,GF BH XITHILLHALIHIY 10 BI9LBhHI'LO LAIOW H XBHI0IA X19Hdoredoger
4 HHIYEN HHHRE0AH 1AL Hdll 19HIKATOU ‘HINITHhO090dHLHINAO BILOIBIrGE QNUIrQRL 9 JITHHRERMA “QITHHEY JUMIIhHHX) |, "BHIATEH MULINdILedeX XITHHOMIELEAIrIONE
BHHIMAALA XBIrN 8 HYHLIHAIINRARX dUNIIRHHXIL JAITHHBERMAIMIIS ILEHINEN ogedn LK drdLurogenody] jpunennng jxediaweden XI9HH 9 BI0IRH
nHneLeArndNe ndu BYILEHIWEN LNON ‘HOHIIILHENIoHdT BILIBIrGE H XedLaweden XIHIIBINHLIO 9 B)0IBH HHNBLEALIONE NI BHRERNA 91)0HIION BBWIBIrgddLof]

T * vSdl| ST | 607 | % T A €| Ob+ S8+ | 6869 10 70 vt | 8% | 000T | 00ST | V 000ZT | 00ZkT | 0TT/M00T-SYLSX
T = ¥Sdl| ST | 607 | % T A €| Ob+ S8+ |5869 1'0 70 09 | 79 |0S01| €€€2 | V 0002Z | 00THT 0TT/0ST-S9LSX
|- vSdI| SP0T| 6°0F | % Ta i € | Ob+ S8+ |S5'869 10 70 ¥S | 65 | LIPT | LI6T | V 00022 | 00T+T 027/007-S9LSX
|- vSdl| S| 607 | Tx%T | Ob+ 68+ | 6869 10 70 SL | €98] 0001 | LIPI | V 00022 | 00T+C 0TT/0ST-0SLSX
B vSdl| T6T |SSES|  SsS | Ob+ 68+ | 6869 1'0 20 8T |S6T| 91T | €€5v |V 0081 | 05€0Z | S8I/VSIE-STIALSX
1]~ vSdl| €LT | 9FE | Yi€sh | Ob+ S8+ | 6869 10 70 1€ | 6€ | L99T | 005 | V 00S8T | 0S€0T S81/091-08.LSX
I - vSdl| €LT | 9FE | % T A €| Ob+ S8+ |86 10 70 6¢ |TTr| €81 | LIvT | V 0081 | 05€0T | SST/M00T-S9LSX
- vSdl| €LT | 9FE | % T A €| Ob+ 68+ |6869 1'0 70 0S | €5 |€czl| €81 | v 00S8T | 0S€0T S81/007-S9.LSX
|- vdl| €L1 | 9FE | T+%AT | Ob+ - 68+ | 6869 10 70 89 | LL | L16 | LI¥T | V - 00581 | 05€0T S81/0ST-0SLSX
T |- | d|¥Sdl|TLTT| ¥'8T | Y Esh | OF+ S.ﬁo 68+ 6869 ‘o 70 LT | €€ | L1¥T| 00SE | V 08¢ 000ST | 009L1 0S1/091-08LSX
I~ vSdl| T'LTT| ¥'8T | % T A€ | OF+ S8+ |89 10 70 vv |S'Sh| €01 | €681 |V 000ST | 009L1 0S1/00Z-S9.LSX
I- vSdI| TLTT| ¥'8T | % T € | Ob+ S8+ | 6869 10 70 8¢ | Th | LI¥T | 000T | V 000ST | 009LT 0ST1/091-S9.LSX
I|= YSAI|TLTT| ¥'8T | T+%4T | Ob+ S8+ | 6869 10 70 09 |S'89| €€8 | LI¥I | V 000ST | 009LT 0ST/0ST-0SLSX
|- vSdl| TLTT| ¥'8T | % 1« AT | Ob+ S8+ |6'859 10 70 0L | 8| €8S | 006 | V 000ST | 009LT 0ST/0ST-0vLSX
T - vSdl| 901 | TIT | Yi€sh | Ob+ 68+ | 6869 10 70 §TT | LT | L91T| €ege |V 00011 | 001TI 011/091-08LSX
L= ySdl| 901 | TIT | % T A €| Ob+ S8+ |89 10 70 €€ | 9¢ | €€TI| 000T | V 00011 | 001TI 011/091-S9.LSX
I - vSdl| 901 | TIT | T+%4T | Ob+ S8+ | 6869 10 70 Sy |SLs| 0001 | oSzl |V 00011 | 00ITI 011/00Z-0SLSX
il vSdl| 901 | TIT | % 1«4 T| Ob+ S8+ | 6869 10 70 09 | TL| LIS | 0S8 | V 00017 | 001ZT 0I1/0ST-0vLSX
|- vSdl| 76 | P81 | %A T €| Ob+ 68+ 6869 1'0 70 0¢ | €€ | €01 | 000T | V 0026 | 0Z10T 76/091-S9LSX

= = s =]

5) ) = = = o =

: e o | Ew & |E | Ez% |EzzElg| % 5l alElall

= @ = 2= e ® & e & 2 | B = z 5 5 L~

Z|= o5 = = 8 e &

2% -l |2 |w o8 BS|.SE| 655 | ERE2| EEAE(Z (| F| S| g|s|5 |8

ale|5|F|9 |5 (BE [B7lds EA(EY| fzEZ| Ezuslw p| 5| Eled|5|E | &

o = o s ® = e ¢ o] =T =

3|28 |8 |2 REEEaEcs| Bg|Bc| BEEcLBES|E |SeE|sBBE|R | |2 aror

5 |Z |= ® ¥ (28 CBEBEE|.2C|ep | S 2 el o |5 |z¥|s 58 2 3 SMOIN

S Ie|&|g mn nﬁnawewo@oawwwcn/wweowwwnnlu s 2|2 EA |0 1) d d

Ti= 1@ T p 2= 2 S =l o ST w g oFr I SO ES e =| @ E 2 /adranedery

SICIE|E|= |2 |LESelE8E| 6 |x= ZXes| ¥HE|z |EFE|FE|IZT|E £ S

CTZzBE|lE|g % ES REE[.82 ¥Blg~| ¥:8Ec| % 5 |£ = = 5 E

EIBIEIA |7 | |5 ERAEE| E= S8 EZ| EB = o £ Ez|s I =

EIQE|E | > [XFE EIOE SES|EXE| S8E=Z| S8%(F |%| & g| & e )

2 |e = > 29 g = x T ] = =529 = o= 2le | & = v 7| = [ &

© |= = - - 25|z =26 gE 2|2 2 o = FER-] - ]

A 8| EE| 3|5 | §5E | SE&E|f|& S| 3|E|¥ |

b A MR L A L -

. & = -





[image: image11.jpg]g i | £ = > oy S = 3 3 E
| = | Ble |E |8 | E|5|enE gef sl E (52 | o = 8
A as) | = m ] s S -] - 4 13} 29 > & 1)

= & = | S g z S|l 2 8¢S o 5 E¢ m 8S |Z g 8. ° z
9 4 | % 2 2| Q|8 Cc¥ S5 =K 2% - 2= c 2 < =l 3 S
<) = 5|9 2 = Wl 2| S |[g¥oX I |EE 22 zE| < 228 &
£ 9 | E|eg 5 |9 2 k| 2s3 |(EHss EEEE 47953 5% | ¢| E|E[G S
5 2| = |ESE |5 | §|¢g|s"% 287 | ~X 8% \zx' 3B ok ¥| 5| E|F ¢z
¢ E | = |2f 5|58 = Flirs |84 gx|ox |SEH 99 gz £ #| &8l el &
[apametpsl/ 2 9 | =% 55|cs| n| F|EAC0z083C¢ §2/ECyZah Sy gaE = | 7| ¢ 5| 3
Mopean z s | 2|fs 22 mm_mmuwwmmpmmmo/mwmmomwmmmamm E g mmmm.

2| =8 08|58 9|z = E R~ - = =09 = © v| v
= | a|sy = e S| 2| 528 ;28 |s8|0 8 |seqex5al 2| 2| &ald/5le
g | & | 2|22 |8 |Z|AEe gucl |E5|gd g-Eus ‘o € Elzly &
® - 0 |Q 9 & = 2 =a=s Z5a= HE ¢S 2fk¢ ZR = 9 SRR
= 2 513 = ) | ZlgEE |82k Z/5% |saf™35¢& T & Z| = s ©
S| B 5|8 |5 |& |g Eg3F (FEEE | 5)3% |Z28y g8 ~ 2|7 |¢y¢
e 2| 5|0 |% % |g|Z|588 | 88| &L 82|74 *® I
(=] 7] =4
m = s m s = g g = g g ) g %
XST80-200/220 24200 | 22000 A | 3167 | 2167 | 48 | 42 02 0,1 6,5-85| +85 +H0 | 4¥3% | 409 [2045| P54 w |1
XSTP125-315/220 | 24200 | 22000 A | 4333 | 2166 | 35 | 34 02 0,1 6,5-85| +85 +H0 | 5% | 63,68 | 354 | IPS4 -1
XST65-250/300 33000 | 30000 A [ 2333 (1233 |76 | 72 02 0,1 6,5-85| +85 +40 | 3%*2% | 554 | 277 | IPS4 -1
XST65-200K/300 | 33000 | 30000 A | 2667 | 2167 |59,5| 55 02 0,1 6,5-85| +85 +40 [ 3% %2 | 554 | 277 | P54 -1
XST80-200/300 33000 | 30000 A | 3167 | 2667 | 60 | 50 02 0,1 6,5-85| +85 +40 | 4%3% | 554 | 277 | IP54 - | 1
XSTP150-315/300 | 33000 | 30000 A | 5000 | 2500 | 36 | 35 02 0,1 6,5-85| +85 +40 | 6% | 86,84 | 405 | IPS4 e |1
XST65-250/370 40700 | 37000 A 2333 | 1417 | 90 | 83 02 0,1 6,5-85| +85 +40 | 3%*2% | 677 [338,5| IP54 -1
XST80-250/370 40700 | 37000 A | 3500 | 2167 |71,5] 63 02 0,1 6,5-85| +85 . +40 | 4%3% | 67,7 [3385|1P54 -1
XSTP200-315B/370 | 40700 | 37000 380B/ 667 | 3833 33,5032, 02 0,1 6,5-85| +85 0 T e 107,11 | 525 |IP54 [ F |- | 1

500 10 60

XST80-250/450 49500 | 45000 A | 3500 | 2417 | 82|70 02 0,1 6,5-85| +85 +H0 | 4*3% | 82 | 410 | P54 -1
XSTP200-315A/450 | 49500 | 45000 A | 8333 | 4167 | 38 |33,5 02 0,1 6,5-85| +85 +40 | 8% 13026 620 | IP54 -1
XSTP200-315/450 | 49500 | 45000 A | 9000 | 4500 | 38 | 37 02 0,1 6,5-85| +85 +40 | 8% 13026 620 | IP54 -1
XST80-250/550 60500 | 55000 A | 3500 | 2667 | 95 | 82 02 0,1 65-85| +85 +40 | 4¥3% | 996 | 498 | IPS4 -1
XSTP250-315C/550 | 60500 | 55000 A | 12333 | 6167 |26,5(255 02 0,1 6,5-85| +85 +40 | 10%10 | 1592 | 673 | IP54 -1
XSTP250-315/750 | 82500 | 75000 A | 12333 | 6167 |38,5(375 02 0,1 6,5-85| 485 +40 | 10%10 | 217,11 | 1085 | IPS4 -1
XSTP250-315A/750 | 82500 | 75000 A 12333 | 6167 | 36 |35,5 02 0,1 6,5-85| +85 +40 | 10¥10 [217,11 | 1085 | IP54 -1
XSTP250-315B/750 | 82500 | 75000 A 12333 | 6167 |34,5] 34 02 0,1 6,5-85| +85 +40 | 10%10 |217,11 | 1085 | IP54 -1

MoTpebnsiemast MOLHOCTD YKA3aHA MPH IKCIUTYATALMH HACOCA B ONTHMAIbHBIX IAPAMETPAX U AB/sETCS NPHOIH3HTETbHOIH, MOKET H3MEHSATBCS 1 PH IKCILTYaTAIUH HACOCA B
uHbIX napamerpax! Buumanne! [Ipon3soguTens nMeeT mpaBo H3MeHSTh BbIMIEYKA3aAHHbIE TEXHHYECKHE XaDAKTEPHCTHKH B LeJSX YAYUIIEHHS IKCITYaTALHOHHBIX
XapakTepucTHK n3neaus. Texnuueckne JaHHbIe, YKa3aHHbIE B TAONMILE, IBASIOTCS OPHEHTHPOBOUHBIMH, IOy eHbI IPH TeCTHPOBAHIH H3/1eHii B 1a00PATOPHBIX YCIOBHSX H
MOTYT OTJIHYATHLCSH OT ACHCTBHTENBHBIX HA £5%.




5. Графики гидравлической производительности.
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: ±5%.
5.1. Модели XST32-125/7, XSTm32-125/7, XST32-125/11, XSTm32-125/11, XST32-160/15, XSTm32-160/15, XST32-160/22, XSTm32-160/22, 
XST32-160/30, XSTm32-160/30, XST32-200/30, XST32-200/40, XST32-250/55, XST32-250/75.
[image: image12.jpg]BbicoTa nogbema (M) »

100
\\
90 —
\\
80 XS 0 \\
\\\‘\ \\‘
N
70 XST32 250 BB a
\
60 ™~ ™
\\\
50 \ N
LE 00/40] \\ h \
~——
40 60/30 QE sl \\\ N
60/30 T \\
— <
30 — r— \\ \\
o~ TN
T — i N
20 — ™ D
—~ ~ ~
| SANER =SSN
2 .ol N N "‘
0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 n/MuH.
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 M.

MpousBoaUTENbHOCTb >




5.2. Модели XST100-160/55, XST100-160/75.

[image: image13.jpg]Bbicora nopbema (M) »

=Y
N

XST100-160/75

N

330

660 990 1320 1650

1980

23100/ mun.

010

20

40 80 79 o9
Mpom=2EeOoAMTeSySIBLHOCTDb

119

139 m7/4.




5.3. Модели XST40-125/11, XSTm40-125/11, XST40-125/15, XSTm40-125/15, XST40-125/22, XSTm40-125/22, XST40-160/30, XST40-160/40, XST40-200/55, XST40-200/75, XST40-250/92, XST40-250/110, XST40-250/150.
[image: image14.jpg]BbicoTta nogbema (M) »

80

70

60

50

10

\*
0 0 m
\\
0/110 \\\ ™~
3 — ~_
0/
.o\\\ ~
\\\ \ \\
— \\\ \\
- T~~~
\\\ \\\ h
R — ™~
~N
— \‘
\\ \\‘\ \\\
XST40-125/11
XSTm40-125/1 \\\
100 200 300 400 500 600 700 800 900 n/mMuH.
6 12 18 24 30 36 42 48 54 M.

MpousBoanUTENbHOCTbL >




5.4. Модели XST50-125/22, XSTm50-125/22, XST50-125/30, XST50-125/40, XST50-160/55, XST50-160/75. 
[image: image15.jpg]BbicoTa nogbema (M) »

= =2 N NN W W A
N O O & O N O O

|

XS T50-160/75 ST

\
\
0-160 B \\
— N
\\\ \
T50-125/2 ——
0-125/40 f§ —~—_ \
| XST50-125/ —
B >
15
~L ™\
\\
N
170 340 510 680 850 1020 1190 1360 n/mMuH.
10,2 20,4 30,6 40,8 51 61,2 71,4 81,6 M*/u.

Mpoun3BoanTenbLHOCTL B




5.5. Модели XST50-200/92, XST50-200/110, XST50-250/150, XST50-250/185, XST50-250/220.
[image: image16.jpg]-
80 0-250/220 \\\
——
™~

72 ~
A T~ \\
—~ 64
3 T~ \ \\
g 56 XaTa0200 T AN
348 ~— N

[ X5T50-200/92 (Y T~ N N

g T \\ \ \
c 40 ~ \ ¥
g - S LN
3 N
a 24
mn

16

8

00 170 340 510 680 850 1020 1190 1360 1530 n/muH.

0 10,2 20,4 30,6 40,8 51 61,2 71,4 81,6 91,8 M.

Mpou3BoaguTEeNbLHOCTL >




5.6. Модели XSТ65-125/40, XSТ65-125/55, XSТ65-125/75, XSТ65-160/92, XSТ65-160/110, XSТ65-160/150, XSТ65-200/150, XSТ65-200/185.
[image: image17.jpg]BbicoTa nogbema (M) »
— — N N w w B N (6]
ol o [$)] o o o (8] o (8] o

o

\\
T~ N
\\\
T~ XST65-200/150
T— \b\ XST65-160/15f
— = ST65-160/150
\\
=~ N
\ \
— \\ \\
\\\§m
—
i \\ A,
orie et A
AN XST6
0 350 700 1050 1400 1750 2100 2450 2800 n/MuH.
0 21 42 63 84 105 126 147 168 MMu.

MNMpoun3sBoanTenbHOCTL M




5.7. Модели XSТ65-200K/185, XSТ65-200/220, XSТ65-250/220, 
XSТ65-200K/220, XSТ65-250/300, XSТ65-200K/300, XSТ65-250/370.
[image: image18.jpg]BbicoTta nogbema (M) »

= —| | remmEn
81
- J x5765-250/300 | e G
~
\
63 —~ ~
54 200/220 I *\\\ m
45 200K/220 § ™
N ~ N

36 00K 7.\\‘\\\\
27 ™~
18

9

% 350 700 1050 1400 1750 2100 2450 2800 n/MVH.

0 21 42 63 84 105 126 147 168 m°/.

npousaonMTen bHOCTb >




5.8. Модели XST80-160/110, XST80-160/150, XST80-160/185, XST80-200/220, XST80-200/300, XST80-250/370, XST80-250/450, XST80-250/550.
[image: image19.jpg]Bricota nogsema (m) »

100

20

80

70

60

50

40

30

20

10

MpousBoaNTENbLHOCTL >

—
\\
-
\\
'\
———— S s 1c0-25015501
~ \<
‘\\‘
_ __ T~ \\ XST80-250/450
] N
\\ \\
~ N [N
— N 5 7502501370
i \tzsm
e — \ N
o~ ~
g XST80-200/220
T~
\\\ \\
mm;mf( O
8 0
\ a T80-160/185
S0 60 O \\ \
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 n/MUH.
30 60 90 120 150 180 210 240 M/,




5.9. Модели XSTP125-315A/185, XSTP125-315/220, XSTP150-315/300.
[image: image20.jpg]Bricora mognema (M) »

35

30

2S5

20

15

10

o0 M
e | —— -
—
~ ——
XS TP 1255 1 aA e
—~
800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 a/mum.
48 96 144 192 240 288 336 w~i/u.

INMpou3BOIMTECJIBHOCTEL B




5.10. Модели XSTP200-315B/370, XSTP200-315A/450, XSTP200-315/450.

[image: image21.jpg]Bricora moagnema (M) >

35

30

25

20

15

10

|
e — P200 450
I ——
P200 0 \§\\\\\
XSTP200-315B 0
%\\\\\
™~ N N
800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000 8800 9600 n/mun.
48 96 144 192 240 288 336 384 432 480 528 576 m'/u.

IIpousBoANTEILHOCTH P>




5.11. Модели XSTP250-315C/550, XSTP250-315/750, XSTP250-315A/750, XSTP250-315B/750.

[image: image22.jpg]BeicoTa mognema (M) >

35

30

25

20

15

10

\\
—_ e — \
P250 B \ \\
\ \
P250 A 0
[XSTP250-315C/550 . e
\\
~
0 1600 3200 4800 6400 8000 9600 11200 12800 a/mun.
0 96 192 288 384 480 576 672 768 wm'/a.

IIpou3BOAUTEIBHOCTEL B>




6. Обобщенные схемы устройств насосов.
6.1. Модели XST32-160/15, XST32-160/22, XST32-160/30.
[image: image23.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Болты.
	17.
	Ротор.

	2.
	Пылезащитная крышка.
	18.
	Защитная крышка крыльчатки охлаждения.

	3.
	Шайба (-ы).
	19.
	Крыльчатка охлаждения.

	4.
	Фланец.
	20.
	Стяжные болты.

	5.
	Пробка сливного отверстия.
	21.
	Задняя крышка мотора

(упорная пластина).

	6.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	22.
	Опора.

	7.
	Насосная камера.
	23.
	Статор.

	8.
	Гайка.
	24.
	Зажим кабеля.

	9.
	Пружинная шайба.
	25.
	Зажимы.

	10.
	Крыльчатка.
	26.
	Винты.

	11.
	Торцевое уплотнение (сальник).
	27.
	Крышка клеммной коробки.

	12.
	Задняя крышка насосной камеры.
	28.
	Соединители.

	13.
	Сальник.
	29.
	Клеммная панель.

	14.
	Суппорт.
	30.
	Фланец выходного отверстия.

	15.
	Подшипник.
	31.
	Фланец входного отверстия.

	16.
	Шпонка.
	
	


6.2. Модели XSTm32-125/7, XSTm32-125/11, XSTm32-160/15, 
XSTm32-160/22, XSTm50-125/22, XSTm32-160/30, XSTm40-125/11, XSTm40-125/15, XSTm40-125/22.
[image: image24.jpg]10 6 11




	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Болт (-ы).
	19.
	Крыльчатка охлаждения.

	2.
	Пылезащитная крышка.
	20.
	Стяжные болты.

	3.
	Шайба (-ы).
	21.
	Задняя крышка мотора

(упорная пластина).

	4.
	Фланец.
	22.
	Опора.

	5.
	Пробка сливного отверстия.
	23.
	Статор.

	6.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	24.
	Конденсаторная коробка.

	7.
	Насосная камера.
	25.
	Винт (-ы).

	8.
	Гайка (-и).
	26.
	Пусковые конденсаторы.

	9.
	Пружинная шайба.
	27.
	Клеммная панель.

	10.
	Крыльчатка.
	28.
	Зажимы.

	11.
	Торцевое уплотнение (сальник).
	29.
	Крышка конденсаторной коробки.

	12.
	Сальник.
	30.
	Зажим кабеля.

	13.
	Суппорт.
	31.
	Зажим.

	14.
	Подшипник.
	32.
	Зажим кабеля.

	15.
	Шпонка.
	33.
	Сетевой кабель.

	16.
	Ротор.
	34.
	Фланец выходного отверстия.

	17.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	35.
	Фланец входного отверстия.

	18.
	Защитная крышка крыльчатки охлаждения.
	
	


6.3. Модели XST32-125/7, XST32-125/11, XST40-125/11, XST40-125/15, XST40-125/22, XST50-125/22, XST40-160/30, XST40-160/40, XST32-200/30, XST32-200/40, XST40-200/55, XST40-200/75, XST50-125/30, XST50-125/40, XSТ65-125/40, XST50-160/55, XSТ65-125/55, XST100-160/55, XST50-160/75, XSТ65-125/75, XST100-160/75.
[image: image25.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Пылезащитная крышка.
	15.
	Сальник.

	2.
	Болт (-ы).
	16.
	Подшипник.

	3.
	Шайба (-ы).
	17.
	Ротор.

	4.
	Фланец.
	18.
	Винт (-ы).

	5.
	Пробка сливного отверстия.
	19.
	Статор.

	6.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	20.
	Зажим кабеля.

	7.
	Гайка (-и).
	21.
	Клеммная панель.

	8.
	Насосная камера.
	22.
	Крышка клеммной панели.

	9.
	Пружинная шайба.
	23.
	Задняя крышка мотора

(упорная пластина).

	10.
	Шпонка.
	24.
	Крыльчатка охлаждения.

	11.
	Крыльчатка.
	25.
	Защитная крышка крыльчатки охлаждения.

	12.
	Опора.
	26.
	Фланец выходного отверстия.

	13.
	Торцевое уплотнение (сальник).
	27.
	Фланец входного отверстия.

	14.
	Суппорт.
	
	


6.4. Модели XST40-250/92, XST50-200/92, XSТ65-160/92, XST40-250/110, XST50-200/110, XSТ65-160/110, XST40-250/150, XST50-250/150, 
XSТ65-160/150, XSТ65-200/150, XST50-250/185, XSТ65-200/185, 
XSТ65-200K/185, XST50-250/220, XSТ65-200/220, XSТ65-200K/220, 
XSТ65-250/220, XSТ65-200K/300, XSТ65-250/300, XSТ65-250/370, 
XST80-160/110, XST80-160/150, XST80-160/185, XST80-200/220, 
XST80-200/300, XST80-250/370, XST80-250/450, XST80-250/550.
[image: image26.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Пылезащитная крышка.
	10.
	Шпонка.

	2.
	Болты.
	11.
	Крыльчатка.

	3.
	Шайбы.
	12.
	Торцевое уплотнение (сальник).

	4.
	Фланец.
	13.
	Суппорт.

	5.
	Гайки.
	14.
	Защитный экран.

	6.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	15.
	Мотор.

	7.
	Насосная камера.
	16.
	Вал.

	8.
	Пробка сливного отверстия.
	17.
	Фланец выходного отверстия.

	9.
	Пружинная шайба.
	18.
	Фланец входного отверстия.


6.5. Модели XST32-250/55, XST32-250/75.
[image: image27.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Пылезащитная крышка.
	16.
	Торцевое уплотнение (сальник).

	2.
	Фланец.
	17.
	Болт (-ы).

	3.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	18.
	Защитная крышка крыльчатки охлаждения.

	4.
	Пробка сливного отверстия.
	19.
	Винт (-ы).

	5.
	Передняя крышка насосной камеры.
	20.
	Крыльчатка охлаждения.

	6.
	Гайка.
	21.
	Задняя крышка мотора

(упорная пластина).

	7.
	Пружинная шайба.
	22.
	Крышка клеммной панели.

	8.
	Крыльчатка.
	23.
	Шайбы.

	9.
	Направляющая пластина.
	24.
	Зажим кабеля.

	10.
	Втулка.
	25.
	Клеммная панель.

	11.
	Насосная камера.
	26.
	Прокладка.

	12.
	Шпонка.
	27.
	Клеммная коробка.

	13.
	Волнистая шайба.
	28.
	Статор.

	14.
	Подшипник.
	29.
	Фланец выходного отверстия.

	15.
	Ротор.
	30.
	Фланец входного отверстия.


6.6. Серия XSTP.

[image: image28.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Фланец входного отверстия.
	7.
	Суппорт.

	2.
	Насосная камера.
	8.
	Подставка.

	3.
	Болты.
	9.
	Вал.

	4.
	Крыльчатка.
	10.
	Защитная крышка крыльчатки охлаждения.

	5.
	Торцевое уплотнение (сальник).
	11.
	Статор.

	6.
	Защитная пластина.
	12.
	Фланец выходного отверстия.


*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные конструкции насосов с целью их совершенствования.

7. Примеры схем установки насосов.
[image: image1.png]


7.1. Рядом с водоемом.
	№
	Наименование

	1.
	Фильтр.

	2.
	Обратный клапан.

	3.
	Входной трубопровод.

	4.
	Опора.

	5.
	Суппорт входного трубопровода.

	6.
	Соединительная муфта.

	7.
	Пробка заливного отверстия.

	8.
	Соединительная муфта.

	9.
	Выходной трубопровод.

	10.
	Насос.


7.2. В систему кондиционирования.
[image: image29.png]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Компрессор.
	9.
	Датчик температуры жидкости.

	2.
	Конденсатор.
	10.
	Бак.

	3.
	Сушильный фильтр.
	11.
	Манометр.

	4.
	Расширительный клапан.
	12.
	Насос.

	5.
	Испаритель.
	13.
	Предохранительный клапан.

	6.
	Входной трубопровод.
	14.
	Регулятор низкого давления.

	7.
	Смеситель антифриза.
	15.
	Регулятор высокого давления.

	8.
	Поплавковый выключатель.
	16.
	Вентилятор охлаждения.


7.3. Установочные размеры.
7.3.1. Для насосов серии XST(m) с полезной мощностью ≤7500Вт.
[image: image30.jpg][

Il

|

=
Iy
I





	
	a

(мм)
	w

(мм)
	x

(мм)
	h2

(мм)
	c

(мм)
	h1

(мм)
	B

(мм)
	H

(мм)
	L

(мм)
	K

(мм)

	XST32-125/7, XSTm32-125/7
	80
	223
	113
	140
	12
	112
	192
	281
	427
	85

	XST32-125/11, XSTm32-125/11
	80
	223
	113
	140
	12
	112
	192
	281
	427
	85

	XST32-160/15, XSTm32-160/15
	80
	231
	123
	160
	16
	132
	240
	321
	430
	95

	XST32-160/22, XSTm32-160/22
	80
	231
	123
	160
	16
	132
	240
	321
	430
	95

	XST32-160/30, 
XSTm32-160/30
	80
	266
	141
	160
	16
	132
	240
	321
	496
	95

	XST32-200/30
	80
	258
	127
	180
	12
	160
	248
	369
	490
	95

	XST32-200/40
	80
	258
	127
	180
	12
	160
	248
	369
	490
	95

	XST32-250/55
	155
	264
	180
	198
	15
	160
	308
	386
	610
	60

	XST32-250/75
	155
	264
	180
	198
	15
	160
	308
	386
	640
	60

	XST40-125/11, XSTm40-125/11
	80
	255
	127
	140
	12
	112
	218
	282
	489
	95

	XST40-125/15, XSTm40-125/15
	80
	255
	127
	140
	12
	112
	218
	282
	489
	95

	XST40-125/22, XSTm40-125/22
	80
	255
	127
	140
	12
	112
	218
	282
	489
	95

	XST40-160/30
	80
	238
	127
	168
	12
	132
	249
	330
	494
	105

	XST40-160/40
	80
	238
	127
	168
	12
	132
	249
	330
	494
	105

	XST40-200/55
	100
	259
	180
	180
	12
	160
	275
	370
	553
	105

	XST40-200/75
	100
	259
	180
	180
	12
	160
	275
	370
	583
	105

	XST50-125/22, XSTm50-125/22
	100
	262
	127
	160
	12
	132
	243
	322
	518
	110

	XST50-125/30
	100
	262
	127
	160
	12
	132
	243
	322
	518
	110

	XST50-125/40
	100
	262
	127
	160
	12
	132
	243
	322
	518
	110

	XST50-160/55
	100
	262
	180
	180
	12
	160
	272
	370
	556
	110

	XST50-160/75
	100
	262
	180
	180
	12
	160
	272
	370
	556
	110

	XSТ65-125/40
	100
	265
	180
	180
	14
	160
	283
	372
	564
	110

	XSТ65-125/55
	100
	265
	180
	180
	14
	160
	283
	372
	564
	110

	XSТ65-125/75
	100
	265
	180
	180
	14
	160
	283
	372
	594
	110

	XST100-160/55
	100
	179
	179
	276
	14
	160
	289
	398
	584
	110

	XST100-160/75
	100
	179
	179
	276
	14
	160
	289
	398
	607
	110


7.3.2. Для насосов XST(m) с полезной мощностью >7500Вт.
[image: image31.jpg]



	
	a

(мм)
	w

(мм)
	x

(мм)
	h2

(мм)
	С

(мм)
	С1

(мм)
	h1

(мм)
	B

(мм)
	H

(мм)
	L

(мм)
	K

(мм)

	XST40-250/92
	100
	310
	260
	225
	20
	20
	180
	350
	440
	845
	110

	XST40-250/110
	100
	310
	260
	225
	20
	20
	180
	350
	440
	845
	110

	XST40-250/150
	100
	310
	260
	225
	20
	20
	180
	350
	440
	845
	110

	XST50-200/92
	100
	310
	260
	200
	20
	-
	160
	350
	420
	845
	120

	XST50-200/110
	100
	310
	260
	200
	20
	-
	160
	350
	420
	845
	120

	XST50-250/150
	100
	310
	260
	225
	20
	20
	180
	350
	440
	845
	110

	XST50-250/185
	100
	310
	260
	225
	20
	20
	180
	350
	440
	895
	110

	XST50-250/220
	100
	323
	275
	225
	25
	-
	180
	350
	455
	925
	110

	XSТ65-160/92
	100
	310
	260
	200
	20
	-
	160
	350
	420
	845
	125

	XSТ65-160/110
	100
	310
	260
	200
	20
	-
	160
	350
	420
	845
	125

	XSТ65-160/150
	100
	310
	260
	200
	20
	-
	160
	350
	420
	845
	125

	XSТ65-200/150
	100
	310
	260
	225
	20
	20
	160
	350
	440
	845
	125

	XSТ65-200/185
	100
	310
	260
	225
	20
	20
	180
	350
	440
	895
	125

	XSТ65-200/220
	100
	323
	275
	225
	22
	-
	180
	355
	455
	925
	125

	XSТ65-200K/185
	100
	337
	260
	225
	20
	20
	180
	355
	440
	920
	125

	XSТ65-200K/220
	100
	350
	275
	225
	22
	-
	180
	355
	455
	950
	125

	XSТ65-200K/300
	100
	362
	305
	225
	25
	-
	180
	355
	505
	1020
	125

	XSТ65-250/220
	100
	353
	275
	250
	22
	-
	180
	355
	455
	956
	125

	XSТ65-250/300
	100
	365
	305
	250
	25
	-
	200
	400
	505
	1026
	125

	XSТ65-250/370
	100
	365
	305
	250
	25
	-
	200
	400
	505
	1026
	125

	XST80-160/110
	125
	315
	260
	225
	20
	-
	160
	350
	420
	870
	130

	XST80-160/150
	125
	315
	260
	225
	20
	-
	160
	350
	420
	870
	130

	XST80-160/185
	125
	315
	260
	225
	20
	-
	160
	350
	420
	926
	130

	XST80-200/220
	125
	352
	275
	250
	22
	-
	180
	355
	461
	978
	130

	XST80-200/300
	125
	365
	305
	250
	25
	-
	200
	400
	505
	1050
	130

	XST80-250/370
	125
	365
	305
	280
	25
	-
	200
	400
	508
	1050
	120

	XST80-250/450
	125
	381
	330
	280
	28
	-
	225
	450
	555
	1098
	120

	XST80-250/550
	125
	433
	365
	280
	30
	30
	280
	550
	646
	1192
	120


7.3.3. Для насосов серии XSTP.

[image: image32.jpg]



	
	а (мм)
	а1 (мм)
	L (мм)
	L1 (мм)
	L2

(мм)
	L3 (мм)
	b (мм)
	b1 (мм)
	b2 (мм)
	h (мм)
	h1 (мм)
	h2 (мм)
	h3 (мм)
	h4 (мм)

	XSTP125-315A/185
	140
	85
	1000
	770
	85
	600
	600
	540
	480
	705
	100
	350
	355
	630

	XSTP125-315/220
	140
	85
	1000
	770
	85
	600
	600
	540
	480
	705
	100
	350
	355
	630

	XSTP150-315/300
	140
	110
	1021
	830
	95
	640
	680
	620
	560
	780
	100
	380
	400
	685

	XSTP200-315B/370
	160
	110
	1094
	900
	120
	660
	730
	670
	600
	865
	100
	475
	450
	750

	XSTP200-315A/450
	160
	110
	1119
	900
	120
	660
	730
	670
	600
	865
	100
	475
	450
	750

	XSTP200-315/450
	160
	110
	1119
	900
	120
	660
	730
	670
	600
	865
	100
	475
	450
	750

	XSTP250-315C/550
	180
	135
	1285
	1020
	130
	760
	800
	730
	660
	890
	100
	415
	475
	785

	XSTP250-315/750
	180
	135
	1345
	1070
	140
	790
	820
	750
	680
	890
	100
	415
	475
	825

	XSTP250-315A/750
	180
	135
	1345
	1070
	140
	790
	820
	750
	680
	890
	100
	415
	475
	825

	XSTP250-315B/750
	180
	135
	1345
	1070
	140
	790
	820
	750
	680
	890
	100
	415
	475
	825


8. Установка насоса.

	[image: image33.png]



	Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. Всегда соблюдайте способ электрического соединения трехфазных насосов (смотрите раздел 4)! Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц или 380В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! Помните, что мороз может повредить насос и трубопроводы!


1. Перед установкой насоса проверьте целостность сетевого кабеля и частей корпуса на отсутствие механических повреждений! Насос должен быть установлен на ровном горизонтальном основании, в сухом, хорошо проветриваемом, защищенном от воздействия дождя, снега, мороза, прямых солнечных лучей помещении, но может быть установлен и на улице, при условии, что имеется необходимая защита от солнца, дождя и мороза. Максимальная температура окружающего воздуха, при которой разрешена эксплуатация насоса +40˚С. 
2. Насос имеет опорные ножки/подставку с отверстиями для его крепления к основанию при помощи болтов. Необходимо надежно зафиксировать насос при установке! Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Сечение удлинителя должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.
3. Заземление насоса должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 6 мм. Один конец провода необходимо присоединить к насосу с помощью заземляющего винта, а другой конец провода присоединить к заземлителю. В качестве заземлителей могут быть использованы: а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм); б. Металлические трубы артезианских колодцев; в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем; г. Проволока диаметром не менее 6 мм. Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6 м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.

4. Для обеспечения эффективной работы насоса входной трубопровод должен быть как можно короче, герметичен и надежно зафиксирован. В качестве входного трубопровода запрещается использовать эластичный шланг, чтобы избежать его деформации и блокирования подачи воды. Оптимальным материалом для входного трубопровода является труба из нержавеющей стали, меди или пластика.

5. Если насос будет использоваться для перекачивания жидкости из водоемов, то на входном трубопроводе необходимо установить фильтр (1) и обратный клапан (2) (смотрите раздел 7.1.). Обратный клапан необходимо располагать вертикально на расстоянии не менее 30 см от дна для предотвращения всасывания донных отложений, песка и глины, а также для предотвращения гидравлического удара при внезапной остановке мотора насоса. Внимание! Всегда следите за падением уровня воды во время работы насоса, обратный клапан на входном трубопроводе всегда должен находиться ниже поверхности воды.
6. Крепежные соединения входного трубопровода должны быть герметичны, трубопровод должен иметь как можно меньше соединений коленчатого типа! При наличии более двух соединений коленчатого типа всасывание воды будет затруднено или невозможно. Внимание! Каждое коленчатое соединение во входном или выходном трубопроводе уменьшает высоту подъема и высоту всасывания насоса примерно на 1 м.

7. Диаметр входного трубопровода должен быть больше или равным диаметру входного отверстия насоса, чтобы избежать гидравлических потерь, уменьшающих его производительность. 

8. Обращайте внимание на падение уровня воды во время использования насоса!
9. Если длина входного трубопровода превышает 10м, или высота превышает 4м, то его диаметр должен быть больше диаметра входного отверстия насоса.

10.
Убедитесь, что во время установки трубопроводов корпус насоса не нагружается их весом! Обращайте внимание на герметичность всех соединений во входном и выходном трубопроводах - даже небольшой подсос воздуха или течь во входном трубопроводе резко сокращает производительность и высоту всасывания насоса, в выходном – производительность и высоту подъема.
11.
 Регулярно очищайте фильтр и обратный клапан!


8.1. Схема электрического подключения насоса.

	[image: image34.png]



	Внимание! Электрическое подключение насоса должен осуществлять только квалифицированный специалист! Не открывайте конденсаторную коробку, пока штепсель кабеля питания насоса не отсоединен от розетки сети электропитания. Насосы с трехфазным мотором (380В) полезной мощностью до 3000 Вт имеют способ электрического соединения методом «звезда» (Y). Насосы с трехфазным мотором (380В) полезной мощностью более 3000 Вт имеют способ электрического соединения методом «треугольник» (∆). Неправильное подключение электромотора к электросети вызовет его негарантийную поломку! 


Проверка направления вращения ротора (только для трехфазных моторов): проверьте направление вращения ротора. Направление вращения ротора насоса в моделях с трехфазным мотором должно быть по часовой стрелке, если смотреть со стороны крыльчатки охлаждения. Если ротор насоса вращается в противоположную сторону, поменяйте две фазы местами.
[image: image35.png]220B 220 B
L i\ Bbiknioua l L Marxnt
Tenb O Hew
TepMOBbIK
Mpepoxpa noyaTtens
HUTEenNb
L{o—i ; o=
E]
L

KOH,EleHCaTOpHaﬂ Kopo6ka

380 B

[<YZ=yX=}
SIJ

Bbiknoua ,L

Tenb

[0 [) Meeacxpa

HUTenb

2

o

S o
ooDo o

380 B

(/i

=i

MarHuTt

/.2/..00 HbI

TepMOBbIK
no4arens

o o

== o!

TnaHKa MOAKTIOUCHHS





Внимание! Указанные в схеме устройства защиты мотора насоса (предохранитель (автомат) и магнитный термовыключатель) не входят в комплект с насосом.
9. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.

	[image: image36.jpg]



	Не прикасайтесь к корпусу работающего насоса, это может привести к ожогу или удару электрическим током. Любое техническое обслуживание насоса или трубопровода разрешено проводить только после отключения насоса от электропитания! Не включайте насос, прежде чем насосная камера не заполнена водой! Не прикасайтесь к насосу, если не прошло более 5 минут после его выключения.


1. Перед первым запуском необходимо заполнить насосную камеру насоса водой. Для этого открутите пробку заливного отверстия и залейте в насосную камеру воду. Затем плотно закрутите пробку заливного отверстия. Также убедитесь в наличии воды во входном трубопроводе. Если вода сливается из насосной камеры и входного трубопровода произвольно, необходимо заменить или очистить от загрязнений обратный клапан, который потерял герметичность. Внимание! Не включайте насос прежде, чем насосная камера не заполнена водой! Допускается пробное включение насоса с незаполненной водой насосной камерой длительностью не более 10 секунд. Запрещено включать насос более чем на 10 секунд без предварительного заполнения насосной камеры водой! Это приведет к быстрому износу сальников, потере ими герметичности. Сальник насоса является быстроизнашивающейся деталью, особенно если насос иногда работает без воды. При появлении течи из сальника его необходимо немедленно заменить! Если не произвести замену сальника немедленно, вода затечет в статор насоса, что приведет к его негарантийной поломке. Признаками негерметичности сальника являются: течь из насоса, срабатывание УЗО в цепи питания насоса, появление шума подшипников.
2. Перед включением насоса максимально откройте водоразборный кран. Затем подключите насос к сети электропитания.

3. Отрегулируйте поток воды в соответствии с необходимым Вам. В случае если после запуска насоса вода не поступает больше 3-х минут, выключите насос, повторно наберите воду в насосную камеру и снова включите. Устраните причину отсутствия поступления воды, в случае повторения проблемы.
4. Во избежание «размораживания» корпусных деталей насоса в осенне-зимний период, если насос установлен в неотапливаемом помещении или долго не будет эксплуатироваться, открутите пробку сливного отверстия и полностью слейте воду из насосной камеры и трубопроводов. После этого плотно закрутите пробку сливного отверстия. Перед следующим запуском насоса, прежде чем включить его, открутите пробку заливного отверстия, наполните насосную камеру водой и плотно закрутите пробку. После этого насос можно использовать. Внимание! Если температура окружающей среды опускается ниже +4°С, необходимо принять соответствующие меры для защиты насоса и трубопроводов от замерзания воды в них.
5. После примерно 1000 часов работы необходимо проверить состояние быстро изнашиваемых частей насоса, таких как: подшипники, сальники, крыльчатка (-и), прокладки и т. д. В случае необходимости замените изношенные части в специализированном сервисе.

6.

Избегайте попадания осадков на насос. Это приведет к его поломке.

7. Если Вы не будете использовать насос в течение длительного времени, воду из него необходимо слить. Прежде чем поместить насос на хранение в хорошо проветриваемое сухое помещение, корпус насоса желательно почистить и покрыть противокоррозионным средством, например, машинным маслом.

8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 1) эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение сетевого кабеля; появление запаха и/или дыма, характерного для горящей изоляции; высокий уровень шума при работе; появление трещин в корпусных деталях; 2) эксплуатировать насос внутри резервуаров и в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами; 3) подключать насос с неисправным мотором к электросети; 4) производить ремонт насоса самостоятельно в гарантийный период.
10. Меры предосторожности.

1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.

2. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.

3. Запрещено изменять конструкцию насоса.

4. Не рекомендуется эксплуатировать насос на высоте, превышающей 1000 м над уровнем моря.

5. При эксплуатации насоса необходимо соблюдать все требования безопасности, указанные в данном руководстве по эксплуатации, не подвергать его ударам, перегрузкам, воздействию пыли, атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

6. Запрещается перемещать насос за сетевой кабель.

7. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы сетевого кабеля, а также соприкосновения его с острыми, горячими и масляными поверхностями.

8. Не включайте насос более чем на 10 секунд, если насосная камера не заполнена водой. Внимание! Работа насоса без воды свыше допустимого времени может привести к преждевременному износу сальников насоса!
9. Запрещено купаться вблизи работающего насоса!
10. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц (для моделей серии XSTm) или 380В, 50 Гц (для моделей серий XST, XSTP).
11. Все работы с насосом необходимо производить при выключенном электропитании.

12. Когда температура окружающей среды ниже +4℃ или если насос долго не будет использоваться, слейте жидкость из насосной камеры насоса и трубопроводной системы!

13. Не допускайте попадания воды на насос, а также полного погружения насоса в воду!
14. Внимательно следите, чтобы при температуре окружающей среды ниже 0°С лед не повредил корпус насоса.

15. Насосы моделей XSTm32-125/7, XSTm32-125/11, XSTm32-160/15, XSTm40-125/11 имеют встроенную в обмотку статора защиту, защищающую мотор от перегрева, высокого тока и напряжения. Нормальная работа насоса исключает срабатывание защиты. Если мотор насоса перегрелся, и сработала установленная в его статоре защита, немедленно отключите насос от источника электроэнергии и устраните причину, вызвавшую перегрев мотора насоса. Признаками перегрева мотора насоса являются: падение производительности, нехарактерный шум, запах горящей изоляции. В случае несвоевременного устранения причин, вызывающих перегрев, мотор насоса выйдет из строя. Внимание! Срабатывание встроенной в статор насоса термозащиты сигнализирует о неправильной эксплуатации насоса, которая вызывает перегрев мотора насоса и существенно сокращает срок его службы. Устраните причины, вызывающие перегрев мотора насоса, сразу после срабатывания термозащиты! Поломки насоса, вызванные перегревом мотора, не являются гарантийными! 
16. Запрещается:

· обслуживание и ремонт подключенного к электросети насоса;

· включать насос в электросеть без заземления и УЗО;

· изменять схему включения насоса в сеть;

· эксплуатировать насос без защитных кожухов деталей, находящихся под напряжением;

· проверять на ощупь нагрев мотора работающего насоса;

· прикасаться к винту заземления работающего насоса;

· эксплуатировать насос внутри котлов, резервуаров, в помещениях с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами;

· перекачивать легковоспламеняющиеся, взрывчатые, агрессивные жидкости, соленую воду;

· подключать насос с неисправным мотором в электросеть;

· разбирать мотор насоса с целью устранения неисправностей (в гарантийный период);

· эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей: 1) повреждение сетевого кабеля, 2) появление дыма и/или запаха гари, 3) поломка или появление трещин в корпусных деталях.

17. Насос необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными номинальными параметрами!
18. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.
11. Хранение.

Если Вы не будете использовать насос в течение длительного времени, воду из него необходимо полностью слить. Храните насос в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении при температуре от 0°С до +35°С. Избегайте попадания воды на внешние детали насоса. Это приведет к его поломке.
12. Возможные неисправности и способы их устранения.

	Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания![image: image37.png]::: _:: 1






	Возможная неисправность
	Причина
	Устранение неисправности

	Насос не работает.
	Плохое соединение с сетью электропитания.
	Почините контакты.



	
	Плохой контакт в клеммной панели насоса.
	Проверьте контакты и затяните клеммы.

	
	Сгорел пусковой конденсатор (только для однофазных насосов).
	Замените пусковым конденсатором того же типа (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Заклинил подшипник.
	Замените подшипник (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Заклинила крыльчатка.
	Осторожно проверните вал насоса при помощи крыльчатки охлаждения. Если вал не проворачивается – разберите насосную камеру насоса и удалите засор. 

	
	Обмотка статора повреждена.
	Замените обмотку статора (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	Насос работает, но не поступает вода.
	Насосная камера не заполнена водой.
	Заполните насосную камеру водой.

	
	Повреждена крыльчатка.
	Замените крыльчатку (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Течь во входном или выходном трубопроводе.
	Проверьте герметичность стыков   трубопроводов.

	
	Высота подъема воды выше максимальной для данной модели насоса. 
	Уменьшите высоту подъема воды до номинальной.

	
	В трубопроводе или в насосной камере замерзла вода.
	Начните использовать насос после того, как растает лед.

	Недостаточное давление или производитель-ность.
	Входной или выходной трубопровод слишком длинный, имеет много изгибов или неправильно выбран его диаметр.
	Используйте трубопровод с необходимым диаметром и структурой, укоротите входной или выходной трубопровод.

	
	Входной трубопровод, фильтр или насосная камера засорены.
	Устраните засор.

	Насос вибрирует.
	Насос не прикреплен к основанию надежно.
	Затяните болты крепления.

	
	В трубопроводе и/или насосной камере есть инородные предметы.
	Проверьте и очистите трубопровод и/или насосную камеру.

	
	Основание недостаточно устойчиво.
	Закрепите насос на устойчивом основании.

	Насос работает с перебоями, перегревается или обмотка статора перегорает.
	Насос работает в режиме перегрузки долгое время.
	Отрегулируйте высоту подъема и производительность в соответствие с расчетными номинальными параметрами насоса. Насос должен работать в номинальном режиме!

	
	Засорена крыльчатка и/или насосная камера, трубопровод, обратный клапан или фильтр.
	Очистите систему от засоров. 

	
	Неправильное заземление, разрыв в питающем кабеле. Напряжение не соответствует стандарту.
	Найдите и устраните причину, вызывающую нестабильную работу насоса. Используйте стабилизатор напряжения.

	Течь сальника.
	Сальник поврежден или изношен.
	Замените сальник.

	Необычный шум при работе насоса.
	Шум от подшипника, вызванный его износом.
	Замените подшипник.

	
	Засорена крыльчатка.
	Проверните вал насоса при помощи крыльчатки охлаждения. Если вал проворачивается с большим усилием – разберите насосную камеру насоса и устраните засор.

	
	Превышена расчетная высота подъема и /или производительность.
	Установите величины, указанные в таблице с характеристиками для данной модели насоса.

	Срабатывает встроенная термозащита (только для моделей 
XSTm32-125/7, XSTm32-125/11, XSTm32-160/15, XSTm40-125/11).
	Перегрев мотора.
	Устраните причину, вызвавшую перегрев.


13. Гарантийные обязательства.

· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

· Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 24 месяца). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, например, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, сальники, крыльчатка (-и) и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся!; 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.).
Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:

Дата продажи______________________________________________________
Срок действия гарантии____________________________________________
Предприятие торговли (продавец)____________________________________
Место для печати (росписи)_________________________________________
Покупатель:_______________________________________________________
С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 
(Место для росписи покупателя)_____________________________________
2

